Coco 导购机器人
硬件采购清单

v5 立式机型 — 总高 900mm，屏幕28°仰角
履带底盘 + 200mm圆屏 + 本地AI语音对话

文档版本: 2.0 最终版
日期: 2026-07-03
模型文件: design/coco_model.scad
屏幕组件: design/screen_mount.scad

# 一、机器人尺寸规格

## 1.1 整体尺寸

| 项目 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 总高度 | ~900 mm | 从履带接地到天线顶端 |
| 机身宽度 | 280 mm | 不含机械臂 |
| 含臂宽度 | ~540 mm | 双臂展开 |
| 总深度 | ~340 mm | 履带前后方向 |
| 圆屏直径 | 200 mm | 8寸 HDMI 圆形屏 |
| 屏幕仰角 | 28° | 向上倾斜，站立用户可自然俯视 |
| 底盘尺寸 | 340 × 340 mm | 宽×长，保证稳定性 |
| 估计重量 | 10~15 kg | 含电池和所有部件 |

## 1.2 各部件尺寸

| 部件 | 宽 (mm) | 深 (mm) | 高 (mm) | 形状说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 履带底盘 | 340 | 340 | 55 | 圆角矩形，前后防撞条 |
| 机身主体 | 280 (底) / 220 (顶) | 220 | 600 | 蛋形，上窄下宽，前平后圆 |
| 8寸圆屏 | Ø200 | — | — | 正圆形，28°仰角安装 |
| 屏幕外框 | Ø236 | — | 14 | 圆环，含4个M3安装支耳 |
| 头部后壳 | ~260 | ~190 | ~110 | 半椭球壳，2.5mm壁厚 |
| 天线总成 | Ø32 | — | ~105 | 锥形底座+杆+金色球 |
| 单侧履带 | 28 | ~420 | 18 | 长条椭圆护罩 |
| 驱动轮 ×4 | Ø70 | 14 | — | 6减重孔，D型轴孔 |

## 1.3 壁厚与材料

| 部位 | 壁厚 (mm) | 推荐材料 | 填充率 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机身壳体 (3段) | 3.0 | PLA+ 白色 | 15% | 非承重，美观为主 |
| 底盘框架 (左右) | 4.0 | PETG 灰色 | 30% | 承重，需耐冲击 |
| 屏幕外框 | 2.5 | PLA+ 白色 | 20% | 含安装支耳 |
| 头部后壳 | 2.5 | PLA+ 白色 | 10% | 轻量装饰件 |
| 履带护罩 ×2 | 3.0 | PLA+ 灰色 | 20% | 保护履带 |
| 驱动轮毂 ×4 | 实心 | PETG 灰色 | 50% | 承重旋转件 |
| 装饰件 (蝴蝶结等) | — | PLA+ 深蓝 / 金色 | 15% | 外观装饰 |

## 1.4 重要: 3D打印材料说明

3D打印不使用 PVC。

PVC（聚氯乙烯）是做水管、电线皮的软塑料，3D打印机无法使用。常用3D打印材料如下：

| 材料 | 特点 | 约价/卷 | 本机用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| PLA+ | 硬度好、易打印、无毒无味、表面光滑 | ~¥50/kg | 机身外壳、屏幕框、装饰件 |
| PETG | 比PLA韧性高、耐热80°C、不易碎 | ~¥60/kg | 底盘框架、轮毂 |
| 光敏树脂 (SLA) | 表面极光滑、精度±0.1mm | ~¥80/瓶 | 蝴蝶结、天线球等精细件 |
| ABS | 工业强度、需封闭打印机、有毒气体 | 不推荐 | 家用打印机不建议 |

如找淘宝代打，跟店家说: "PLA+ 白色，填充15%，壁厚3mm" 即可。底盘件加一句 "PETG 灰色，填充30%"。

# 二、3D 打印零件清单

以下为完整打印件列表。机身因600mm高度超过打印机台面，分3段拼接。

| 序号 | 零件名 | 数量 | 材料 | 尺寸 (mm) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机身前壳 — 下段 | 1 | PLA+ 白 | 280×220×210 | 含屏幕倾斜凹槽+麦克风槽 |
| 2 | 机身前壳 — 中段 | 1 | PLA+ 白 | 270×215×210 | 上下均有定位槽 |
| 3 | 机身前壳 — 上段 | 1 | PLA+ 白 | 250×210×180 | 顶部收窄，连接脖子 |
| 4 | 机身背壳 — 下左/右 | 2 | PLA+ 白 | 140×220×210 | 左右拼接 |
| 5 | 机身背壳 — 中左/右 | 2 | PLA+ 白 | 135×215×210 | 左右拼接 |
| 6 | 机身背壳 — 上左/右 | 2 | PLA+ 白 | 125×210×180 | 左右拼接 |
| 7 | 头部后壳 | 1 | PLA+ 白 | 260×190×110 | 半球壳，单件 |
| 8 | 屏幕外框(含支耳) | 1 | PLA+ 白 | Ø236×14 | 4×M3安装孔，屏幕卡槽 |
| 9 | 麦克风支架 | 1 | PLA+ 白 | 76×20×6 | 屏幕下方 |
| 10 | 底盘框架 — 左 | 1 | PETG 灰 | 340×170×55 | 左侧履带+电机安装座 |
| 11 | 底盘框架 — 右 | 1 | PETG 灰 | 340×170×55 | 右侧履带+电机安装座 |
| 12 | 履带护罩 ×2 | 2 | PLA+ 灰 | 28×420×18 | 左右各一 |
| 13 | 驱动轮毂 ×4 | 4 | PETG 灰 | Ø70×14 | D型轴孔，6减重孔 |
| 14 | 蝴蝶结 | 1 | PLA+ 深蓝 | 100×60×20 | 双翼+飘带 |
| 15 | 天线底座 | 1 | PLA+ 深蓝 | Ø32×20 | 锥形 |
| 16 | 天线杆 | 1 | PLA+ 深蓝 | Ø10×70 | 细杆，实心打印 |
| 17 | 天线球 | 1 | PLA+ 金色 | Ø34 | 可喷金色漆替代 |
| 18 | 机械臂上臂 ×2 | 2 | PLA+ 灰 | 含肘关节 | 舵机接口 |
| 19 | 机械臂前臂 ×2 | 2 | PLA+ 灰 | 含腕关节 | — |
| 20 | 手爪 ×2 | 2 | PLA+ 红色 | 三指 | — |
| 21 | 分段连接法兰 ×4 | 4 | PLA+ 白 | 内径匹配 | 藏在装饰环下 |

## 2.1 屏幕组件 STL 导出说明

屏幕斜框已单独建模为 design/screen_mount.scad，导出步骤:

打开 screen_mount.scad → 按 F6 渲染 → File → Export → Export as STL

交给打印店时说: "PLA+白色，不需要支撑，壁厚2.5mm"

屏幕外框包含4个M3安装支耳，安装时用 M3×8mm 螺丝锁到机身内壁预留的螺丝柱上

# 三、第一批采购 — 桌面调试 (~¥1,489)

目标: Orange Pi 5 + 屏幕 + 麦克风 + 喇叭, 裸板跑通完整语音对话。不需外壳和底盘。

## 3.1 核心计算

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价(¥) | 淘宝搜索 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Orange Pi 5 | Orange Pi 5 4GB (RK3588) | 1 | ~850 | Orange Pi 5 4GB RK3588 |
| 2 | TF卡 | SanDisk 64GB A2 V30 | 1 | ~45 | 闪迪 64G TF卡 A2 |
| 3 | 散热套件 | OPi 5 专用风扇+散热片 | 1 | ~30 | Orange Pi 5 散热套件 |
| 4 | 电源 | 5V 4A Type-C | 1 | ~40 | Orange Pi 5 电源 5V 4A |

## 3.2 显示

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价(¥) | 淘宝搜索 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 圆形屏幕 | 7.9寸 HDMI 800×800 圆屏 | 1 | ~350 | 7.9寸 HDMI 圆形显示屏 800*800 |
| 备选 | 方屏+遮罩 | 8寸 HDMI 方屏 + 3D打印圆形遮罩面板 | 1 | ~150 | 8寸 HDMI 液晶屏 800*600 |

## 3.3 语音

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价(¥) | 淘宝搜索 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 麦克风阵列 | ReSpeaker Mic Array v2.0 (USB) | 1 | ~159 | ReSpeaker Mic Array v2.0 USB (板载3.5mm音频输出，无需额外声卡) |
| 7 | 全频喇叭 | 3W 4Ω Ø50mm | 1 | ~15 | 全频喇叭 3W 4欧 50mm |

## 3.4 第一批小计

| 类别 | 费用 |
| --- | --- |
| 核心计算 | ~¥965 |
| 显示 | ~¥350 |
| 语音 | ~¥174 |
| 第一批合计 | ~¥1,489 |

# 四、第二批采购 — 运动底盘 (~¥571)

目标: 底盘能前进/后退/转向, 编码器里程计可用。

## 4.1 电机与驱动

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价(¥) | 淘宝搜索 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 编码电机 | JGA25-370 12V 100RPM (6线编码器) | 4 | ~35 | JGA25-370 编码电机 12V 100RPM |
| 10 | 电机驱动 | TB6612FNG 双路驱动模块 | 2 | ~25 | TB6612FNG 电机驱动模块 |
| 11 | 橡胶履带 | 内周长~800mm × 宽25mm | 2 | ~40 | 机器人橡胶履带 25mm宽 |
| 12 | 驱动轮 | 金属/尼龙 Ø64mm (配履带齿距) | 4 | ~15 | 履带驱动轮 64mm D型轴 |
| 13 | 从动/张紧轮 | 轴承轮 Ø64mm | 4 | ~12 | 履带张紧轮 64mm |
| 14 | 联轴器 | 6mm→8mm 弹性联轴器 | 4 | ~5 | 弹性联轴器 6转8 |

## 4.2 电源

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价(¥) | 淘宝搜索 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 锂电池 | 12V 6800mAh 带保护板+充电器 | 1套 | ~150 | 12V 6800mAh 锂电池 保护板 充电器 |
| 16 | 降压模块 | LM2596 DC-DC 12V→5V 5A | 1 | ~15 | LM2596 降压模块 12V转5V |
| 17 | 电源开关 | 带灯自锁按钮 16mm | 1 | ~8 | 自锁按钮开关 16mm 带灯 |

## 4.3 连接件与工具

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价(¥) | 淘宝搜索 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 杜邦线套装 | 公母各30根 + 面包线 | 1 | ~15 | 杜邦线 公对母 套装 |
| 19 | 铜柱螺丝 | M2.5 六角铜柱套装 + M3螺丝套装 | 1 | ~15 | M2.5/M3 铜柱 螺丝套装 |
| 20 | 热缩管 | 多规格套装 | 1 | ~10 | 热缩管 套装 |
| 21 | 扎带 | 3×100mm 自锁 | 1包 | ~5 | 扎带 3*100 |

## 4.4 第二批小计

| 类别 | 费用 |
| --- | --- |
| 电机与驱动 | ~¥358 |
| 电源 | ~¥173 |
| 连接件/工具 | ~¥45 |
| 第二批合计 | ~¥576 |

# 五、第三批采购 — 外壳制作

## 5.1 自备3D打印机 — 买耗材

| 序号 | 材料 | 规格 | 数量 | 单价(¥) | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | PLA+ 白色 | 1.75mm 1kg | 3卷 | ~150 | 机身(6件)+后壳(6件)+屏幕框+装饰 |
| 23 | PLA+ 深蓝 | 1.75mm 500g | 1卷 | ~30 | 蝴蝶结+天线底座+装饰环 |
| 24 | PETG 灰色 | 1.75mm 1kg | 1卷 | ~60 | 底盘框架+轮毂+护罩 |

耗材合计: ~¥240

注意: 机身600mm高, 分3段打印(每段≤220mm), 段间用装饰环遮盖接缝 + 内部法兰螺丝连接

## 5.2 无3D打印机 — 淘宝代打

搜 "3D打印代打 PLA" 或 "SLA 3D打印服务", 发STL文件报价。

一套全部零件代打费用约 ¥300~500 (PLA+) 到 ¥600~800 (光敏树脂高精)

建议: 机身+后壳用PLA+(便宜), 蝴蝶结+天线球用光敏树脂(细节好)

# 六、费用总汇

| 批次 | 内容 | 费用 (自打印) | 费用 (代打) |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一批 | 核心计算 + 显示 + 语音 | ~¥1,489 | ~¥1,489 |
| 第二批 | 运动底盘 + 电源 + 连接件 | ~¥576 | ~¥576 |
| 第三批 | 外壳 (耗材/代打) | ~¥240 | ~¥400~600 |
| 合计 | 全部 | ~¥2,305 | ~¥2,465~2,665 |

# 七、购买注意事项 (避坑指南)

## 7.1 圆形屏幕 — 最容易踩坑

搜 "7.9寸 HDMI 圆形显示屏" 或 "Waveshare 圆形屏"

确认是 HDMI 接口 (不是 MIPI)，MIPI 需要转接板才能给 Orange Pi 5 用

分辨率 ≥ 800×800

到货先插 Orange Pi 5 测试，Orange Pi 5 自动识别 HDMI 不需要装驱动

7.9寸 ≈ 200mm 直径，刚好匹配模型

## 7.2 编码电机 — 第二容易踩坑

搜 "JGA25-370 编码电机 12V 100RPM"

必须是 6根线 (红黑电源 + 4根编码器)，看图确认

100RPM 是输出轴转速 (已减速)，不要买成电机本体转速

让店家发规格书，确认安装孔距和轴径 (通常6mm D型轴)

4个电机买同一批次，转速一致性更好

## 7.3 履带系统 — 第三容易踩坑

搜 "机器人橡胶履带 25mm宽"

内周长约 800mm (配合 290mm 轮距 + 70mm 轮径)

强烈建议: 履带 + 驱动轮 + 从动轮 同一家店买，确保齿距匹配!

驱动轮要有 D型轴孔 或配联轴器

## 7.4 电池安全

搜 "12V 锂电池 6800mAh 保护板"

必须带保护板 (过充/过放/短路保护)

必须配专用充电器 (DC 5.5×2.1 接口, 12.6V 输出)

蓝色热缩管包装的最常见，别买裸电芯

充电时不要离人，锂电池安全第一

## 7.5 3D打印 — 材料别写错

3D打印不是PVC! 跟店家说 PLA+ 或 PETG (见第一章材料说明)

家用打印机台面通常 220×220mm，机身分段已按此设计

填充率: 机身15%，底盘30%，装饰件10%

STL 文件导出: OpenSCAD 打开 .scad → F6 → Export as STL

屏幕组件单独导出 screen_mount.scad，含安装支耳和麦克风槽

# 八、建议装配顺序

## 第1步: 桌面调试 (第一批到货后)

Pi + 屏幕 + 麦克风 + 喇叭，裸板接通。
安装依赖: pip install sounddevice openai-whisper ...
跑 voice_pipeline.py 自测: 说"你好Coco" → 语音回复。
屏幕显示 Coco 表情 (运行 UI 模块)。

## 第2步: 底盘搭建 (第二批到货后)

电机 + TB6612 + 履带 + 电池，裸底盘先跑。
测试: 前进/后退/原地转向, 编码器读数正确。
PID 速度环标定 (config.py 里的 PID 参数需实车调)。

## 第3步: 外壳安装 (第三批到货后)

打印件到货 → 打磨毛刺 → 先干装确认孔位对齐。
屏幕: 卡入 screen_mount → M3×8mm螺丝 ×4锁到机身内壁。
喇叭: Ø50mm全频喇叭贴到格栅背面 → M3×12mm螺丝 ×2固定到speaker_mount。
机身分段: 法兰螺丝对接 + 装饰环遮缝。
底盘框架: M4螺丝固定到机身底部。

## 第4步: 总装联调

全部电子件塞入机身，扎带理线，电池固定在底盘。
电机线从底部出线孔 → 驱动板 → Orange Pi 5 GPIO。
上电跑完整场景: 屏幕亮表情 → 麦克风拾音 → LLM对话 → TTS播报 → 移动。

# 九、设计图纸与模型文件

| 文件 | 说明 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| design/coco_model.scad | OpenSCAD 3D模型 v5 | F6渲染后导出全部STL |
| design/screen_mount.scad | 屏幕组件(斜框+支耳+麦克风槽) | 独立导出屏幕部分STL |
| design/coco_concept.png | 正面概念效果图 (1200×1900) | 参考外观 |
| design/coco_side.png | 侧面剖视图 (1600×1200) | 参考侧面轮廓+屏幕仰角 |
| design/screen_mount_guide.png | 屏幕安装示意图 | 参考安装方式 |
| design/Coco硬件采购清单.docx | 本文档 | 采购+装配指南 |
| config.py | 全局配置文件 | 电机/音频/LLM/TTS 所有参数 |

— END —